| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Norma wynikowa, Narzut | Cena jedn. składnika [zł] | Składniki ceny [zł] | Cena jedn. robót [zł] | Ilość robót | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Wymiana pokrycia połaci dachowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0508-0200 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie | m2 |  |  |  |  | 388,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,68000 |  |  |  |  |  |
| S 2 | 35211-148 | Żuraw okienny 0,5t | m-g | 0,19000 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 4-01 0419-0300 | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką,łaty w odstępach do 16 cm | m2 |  |  |  |  | 388,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,40000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1330499-033 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0,29000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 852369-060 | listwy i łaty wymiarowe kl. II | m3 | 0,01800 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 2,00000 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR-W 2-02 0513-0400 | Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę | m2 |  |  |  |  | 388,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,85200 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1820001-020 | Dachówki ceram.karpiówki DK-15,3x36,5 mm | szt. | 49,20000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 1820106-020 | Gąsiory dachowe ceram.GB1-36,5x22,4x11,2cm | szt. | 0,37400 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 2380801-060 | Zaprawa wapienna M-0,6 | m3 | 0,00337 |  |  |  |  |  |
| M 5 | 89654-060 | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl. II | m3 | 0,00111 |  |  |  |  |  |
| M 6 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |
| S 7 | 39000-148 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,00070 |  |  |  |  |  |
| S 8 | 34000-148 | Wyciąg | m-g | 0,06370 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR-W 2-02 0606-0100 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - folia paraprzepuszczalna | m2 |  |  |  |  | 388,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,36000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 789654-050 | Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) gr. 0,2 mm | m2 | 1,20000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |
| S 4 | 39000-148 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,00680 |  |  |  |  |  |
| S 5 | 34000-148 | Wyciąg | m-g | 0,01120 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |  |  | 22,125 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,30000 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - opierzeń kominów | m2 |  |  |  |  | 10,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,30000 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0519-0400 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych -pierwsza warstwa | m2 |  |  |  |  | 34,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,11000 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0519-0700 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa | m2 |  |  |  |  | 34,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,05000 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1612-02 | Rusztowania ramowe warszawskie 6 m. | m2 |  |  |  |  | 52,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,92780 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1330400-033 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,01940 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 2600105-060 | Bale iglaste obrzynane gr.50 | m3 | 0,00107 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 2600618-060 | Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II | m3 | 0,00005 |  |  |  |  |  |
| M 5 | 2791500-050 | Płyty pomostowe długie | m2 | 0,04230 |  |  |  |  |  |
| M 6 | 2791501-050 | Płyty pomostowe krótkie | m2 | 0,00020 |  |  |  |  |  |
| M 7 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |
| S 8 | 48303-148 | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,26290 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0701-0100 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach , filarach , pilastrach o pow. odbicia do 5 m 2 | m2 |  |  |  |  | 52,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,27000 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0735-0700 | Wykonanie tynków zwykłych cem-wap kat III na kominach, ścianach i czapek kominowych ponad dachem spadzistym | m2 |  |  |  |  | 55,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,84000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1602003-060 | Piasek do zapraw | m3 | 0,02660 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 1701100-034 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,00520 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 2360000-060 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0,00480 |  |  |  |  |  |
| M 5 | 3930000-060 | Woda | m3 | 0,00670 |  |  |  |  |  |
| M 6 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |
| S 7 | 34312-148 | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,04000 |  |  |  |  |  |
| S 8 | 43211-148 | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,04000 |  |  |  |  |  |
| 13 | NNRNKB 2-02 0534-0100 | Pokrycie dachów o pow. do 100m2 papą zgrzewalną Krotność= 2,00 | m2 |  |  |  |  | 43,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna 0,16000*2,00 | r-g | 0,32000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1020100-033 | Gaz propan-butan 0,10000*2,00 | kg | 0,20000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 2302599-050 | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 1,20000*2,00 | m2 | 2,40000 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |
| S 5 | 30000-148 | Środek transportowy 0,00300*2,00 | m-g | 0,00600 |  |  |  |  |  |
| S 6 | 34000-148 | Wyciągi tow.-osob.i budowlane 0,00200*2,00 | m-g | 0,00400 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Różne obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kosze | m2 |  |  |  |  | 7,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 1,57000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1120300-033 | Blacha stal.ocynkowana płaska grub.0,50 mm | kg | 5,03000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 1200202-033 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | kg | 0,02900 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 8990410-020 | Kołki rozporowe plastikowe | szt. | 6,70000 |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 0,01500 |  |  |  |  |  |
| S 6 | 39000-148 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,00690 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - opierzenia murów ogniowych | m2 |  |  |  |  | 3,700 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 1,57000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1120300-033 | Blacha stal.ocynkowana płaska grub.0,50 mm | kg | 5,03000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 1200202-033 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | kg | 0,02900 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 8990410-020 | Kołki rozporowe plastikowe | szt. | 6,70000 |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 0,01500 |  |  |  |  |  |
| S 6 | 39000-148 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,00690 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pasy nadrynnowe | m2 |  |  |  |  | 28,567 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 1,57000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1120300-033 | Blacha stal.ocynkowana płaska grub.0,50 mm | kg | 5,03000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 1200202-033 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | kg | 0,02900 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 8990410-020 | Kołki rozporowe plastikowe | szt. | 6,70000 |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 0,01500 |  |  |  |  |  |
| S 6 | 39000-148 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,00690 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR-W 2-02 0514-0200 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy | m2 |  |  |  |  | 12,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 1,57000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1120300-033 | Blacha stal.ocynkowana płaska grub.0,50 mm | kg | 5,03000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 1200202-033 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | kg | 0,02900 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 8990410-020 | Kołki rozporowe plastikowe | szt. | 6,70000 |  |  |  |  |  |
| M 5 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 0,01500 |  |  |  |  |  |
| S 6 | 39000-148 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,00690 |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR-W 9 0601-0100 | Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej | m |  |  |  |  | 100,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,21300 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1120099-040 | Bednarka ocynkowana | m | 1,04000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 7590640-020 | złącza rynnowe | szt. | 0,03000 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 4,00000 |  |  |  |  |  |
| 19 | KNNR-W 9 0601-0200 | Wymiana zwodów pionowych nienaprężonych instalacji odgromowej | m |  |  |  |  | 100,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 0,34400 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1120099-040 | Bednarka ocynkowana | m | 1,04000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 7590640-020 | złącza rynnowe | szt. | 0,03000 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 4,00000 |  |  |  |  |  |
| 20 | NNRNKB 2-02 1027-0100 | Okna dachowe "FAKRO" | kpl |  |  |  |  | 6,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 2,97000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1311699-090 | Okna typu "FAKRO" | kpl | 1,00000 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 1,50000 |  |  |  |  |  |
| S 4 | 30000-148 | Środek transportowy | m-g | 0,04000 |  |  |  |  |  |
| S 5 | 34000-148 | Wyciąg | m-g | 0,03000 |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR-W 2-02 0514-0600 | Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej | szt. |  |  |  |  | 8,000 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 1,72000 |  |  |  |  |  |
| M 2 | 1200202-033 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 | kg | 0,07600 |  |  |  |  |  |
| M 3 | 741258963-033 | Blacha stal.ocynkowana płaska grub.0,55 mm | kg | 7,98000 |  |  |  |  |  |
| M 4 | 0000000-147 | Materiały pomocnicze | % | 0,01500 |  |  |  |  |  |
| S 5 | 39000-148 | Środek transportowy (1) | m-g | 0,01110 |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0108-0900 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km | m3 |  |  |  |  | 8,920 |  |
| R 1 | 999-149 | Robocizna | r-g | 1,39000 |  |  |  |  |  |
| S 2 | 39521-148 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 1,08000 |  |  |  |  |  |
| 23* | * * * analiza indywidualna | Utylizacja gruzu | m3 |  |  |  |  | 8,920 |  |

|  | Wartość kosztorysu | 0,00 zł |
| --- | --- | --- |

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.